Gestione Raspberry  MQTT  8266

Sommario

Installazione iniziale	2

Primo Accesso	3

Configurazione rete	4

Come impostazione di un indirizzo IP statico wifi	4

Modifica dell’interfaccia di rete	5

Configura Raspberry come HotSpot Wifi	7

Configurare il server DHCP	8

DHCP	8

Server DHCP	10

Indirizzo statico Wifi	11

Configura l’Access Point	12

Configuriamo il NAT (Network Address Translation)	15

Primo Test	16

Installazione NO-IP	19

Installazione Mosquitto	20

Installazione del Broker	20

Test mosquitto	21

Accesso protetto al broker mqtt	21

Installazione e configurazione Node Red	22

Sicurezza Node-Red	23

Gestione Scheda 8266 + Rele	26

Arduino IDE	26

Software 4 relé (messaggi)	26

Collegamenti Rele8266	27

Connessione via SFTP	27

Installa e connetti via VNC	28

Installazione Java	29

# Installazione iniziale

Scarica ed installa Win32 Disk Imager - https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/

Scarica e RASPBIAN JESSIE LITE - https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/

Da PC windows, avvia win32 Disk Image e scrivi l’immagine ISO sulla SD Memory card [immagine iso contenuto nel file RASPBIAN JESSIE LITE].

A fine installazione creare sulla scheda SD [su cui abbiamo scritto l’iso] un file di testo vuoto [senza estensione] dal nome SSH [di defaul SSH è disabilitato sulle versioni Raspbian dopo novembre 2016].

Collegare quindi il cavetto ethernet ed effettuare il ping [da windows] verso raspberrypi per recuperare l’indirizzo ip assegnato dal router:

# Primo Accesso

Avviare putty [reperibile qui http://www.putty.org/] a collegarsi all’indirizzo del raspberry recuperato attraverso il ping precedente.

Alla richiesta di accesso utilizzare le seguenti credenziali (sono quelle di default):

Login: pi

Password: raspberry

Tra i primi settaggi da fare conviene cambiare subito la password di default che come detto è “raspberry” per rendere il sistema più sicuro. Il comando da dare è:

sudo passwd pi

quindi digitare la nuova password. Configurare anche la password di root con il commando sudo passwd

Poi è utile aggiornare subito il sistema con i comandi [impiegano un po di tempo, circa 5 minuti]:

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

# Configurazione rete

## Come impostazione di un indirizzo IP statico wifi

Troviamo per prima cosa le impostazioni della tua rete locale. Eseguiamo una delle seguenti operazioni (a seconda che utilizzi Ethernet o WiFi):

ip -4 addr show dev eth0 | grep inet

ip -4 addr show dev wlan0 | grep inet

Il primo è l’indirizzo del PI nella rete

Per recuperare l'indirizzo del router (o gateway), digita il comando:

ip route | grep default | awk '{print $3}'

Infine l’indirizzo del tuo server DNS, lo puoi ottenere con il comando:

cat /etc/resolv.conf

## Modifica dell’interfaccia di rete

(NB. Salta questo passaggio se vuoi configurare il raspberry come hotspot)

Per prima cosa dobbiamo configurare i parametri di rete. Eseguire quindi il comando

sudo nano /etc/network/interfaces

ed inserire le seguenti righe (modificare le parti interessate)

# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)

# Please note that this file is written to be used with dhcpcd

# For static IP, consult /etc/dhcpcd.conf and 'man dhcpcd.conf'

# Include files from /etc/network/interfaces.d:

#source-directory /etc/network/interfaces.d

#auto lo

#iface lo inet loopback

#auto eth0

#iface eth0 inet static

#       address 192.168.1.200

#       netmask 255.255.255.0

#       gateway 192.168.1.254

#       dns-nameservers 192.168.1.254 8.8.8.8

allow-hotplug wlan0

iface wlan0 inet static

address 192.168.1.201

netmask 255.255.255.0

gateway 192.168.1.254

dns-nameservers 192.168.1.254 8.8.8.8

wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

#allow-hotplug wlan1

#iface wlan1 inet manual

#    wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

Nello schema precedente, abbiamo volutamente commentato le righe inerenti la scheda di rete e abbiamo configurato con indirizzo statico la scheda wifi con indirizzo 192.168.1.201. Ricordare di configurare anche il DNS; nel caso specifico, oltre aver configurato il 192.168.1.254 abbiamo configurato anche il dns di google 8.8.8.8

- Address: È l'indirizzo dal comando precedente (o un altro indirizzo non utilizzato sulla stessa rete)

- Netmask: 255.255.255.0 corrisponde alla dimensione della rete /24

- Gateway: È l'indirizzo del router (o gateway)

La righa wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf sta ad indicare il file in cui verrà configurato l’accesso alla rete wifi.

Fatto ciò passiamo a configurare il file /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf, ovvero (comando):

sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

in cui inseriamo le seguenti righe:

network={

ssid="SSID_ROUTER_WIFI"

psk="PASSWORD_ROUTER_WIFI"

}

(inserire le credenziali di accesso per la propria rete wifi)

Disattiviamo quindi il daemon client DHCP e passiamo alla rete standard Debian:

sudo systemctl disable dhcpcd

sudo systemctl enable networking

fatto ciò riavviamo il raspberry con il comando:

sudo reboot

Dopo il riavvio verificare le connessioni di rete: ifconfig

E per verificare la connessione al router via wifi eseguire il comando iwconfig

Verifica della connessione. Eseguire [ad esempio]

traceroute www.raspberrypi.org

oppure in caso di errore, eseguire

traceroute 93.93.128.176

Se il primo traceroute fallisce ma il secondo no, allora bisogna aggiungere alla configurazione sudo nano /etc/network/interfaces anche dns-nameservers 192.168.1.254 8.8.8.8 [con l’indirizzo IP del router e il DNS pubblico di google]. Fai il reboot e verifica nuovamente i comandi di traceroute [nella configurazione precedente già è stato aggiunto il dns-nameserver]

# Configura Raspberry come HotSpot Wifi

Eseguire, se non fatto già in precedenza, il comando

sudo apt-get update

installiamo quindi hostapd

sudo apt-get install hostapd isc-dhcp-server

e quindi installare iptables-persistent com il comando

sudo apt-get install iptables-persistent

Durante l’installazione verrà chiesto di confermare con YES il salvataggio di alcune regole di IPv4/6.

## Configurare il server DHCP

### DHCP

Esegui il comando

sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

e andiamo a commentare (con il carattere #) le seguenti due righe:

option domain-name "example.org";

option domain-name-servers ns1.example.org, ns2.example.org;

dovranno diventare:

#option domain-name "example.org";

#option domain-name-servers ns1.example.org, ns2.example.org;

Cercare il blocco:

# If this DHCP server is the official DHCP server for the local

# network, the authoritative directive should be uncommented.

#authoritative;

e decommentare authoritative, ovvero:

# If this DHCP server is the official DHCP server for the local

# network, the authoritative directive should be uncommented.

authoritative;

quindi si avrà la seguente configurazione:

Spostarsi alla fine del file e aggiungere le seguenti righe:

subnet 192.168.42.0 netmask 255.255.255.0 {

range 192.168.42.10 192.168.42.50;

option broadcast-address 192.168.42.255;

option routers 192.168.42.1;

default-lease-time 600;

max-lease-time 7200;

option domain-name "local";

option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;

}

Ovvero:

Salvare il file Ctrl-X e poi Y e invio.

### Server DHCP

Esegui il comando:

sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server

e aggiorna la riga INTERFACES="" con INTERFACES="wlan0"

## Indirizzo statico Wifi

Esegui primo il comando

sudo ifdown wlan0

quindi possiamo passare a configurare la rete con ip statico

sudo nano /etc/network/interfaces

dal file commenta (con il #) le righe riguardanti auto wlan0 e aggiungi le seguenti righe:

iface wlan0 inet static

address 192.168.42.1

netmask 255.255.255.0

Aggiungere la riga:

wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

subito sotto la netmask per configurare la stessa wifi per connettersi al router

Vedi il capitolo precedente per valutare come configurare il file wpa_supplicant.conf su come configurare le credenziali di accesso al route

ovvero:

Salva e chiudo il file.

Assegniamo l’ip statico alla wifi:

sudo ifconfig wlan0 192.168.42.1

## Configura l’Access Point

Esegui il comando:

sudo nano /etc/hostapd/hostapd.conf

e inseriamo le seguenti righe

interface=wlan0

#driver=nl80211

ssid=raspberrywifi

country_code=IT

hw_mode=g

channel=6

macaddr_acl=0

auth_algs=1

ignore_broadcast_ssid=0

wpa=2

wpa_passphrase=123456789

wpa_key_mgmt=WPA-PSK

wpa_pairwise=CCMP

wpa_group_rekey=86400

ieee80211n=1

wme_enabled=1

(non inserire spazi tra righe, ne tabulazioni o altro tipo di spaziatura)

abbiamo commentato la riga #driver perché stiamo usando il raspberry3 [per altri adattatori wifi si potrebbe rendere necessario utilizzare driver=rtl871xdrv oppure driver=nl80211].

Per rendere invisibile la rete wifi bisognerà configurare nel precedente file la riga

ignore_broadcast_ssid=1

in questo modo SSID è vuoto (lunghezza zero)

oppure

ignore_broadcast_ssid=2

in questo caso la lunghezza SSID rimane inalterata, ma pulito (CLEAR SSID)

A questo punto configuriamo l’utilizzo del file appena creato in

sudo nano /etc/default/hostapd

troviamo la riga #DAEMON_CONF="" e modifichiamo con

DAEMON_CONF="/etc/hostapd/hostapd.conf"

(togliere il cancelletto #)

Editiamo anche il file

sudo nano /etc/init.d/hostapd

ed effettuiamo la seguente modifica, da:

DAEMON_CONF=

sarà sostituito con:

DAEMON_CONF=/etc/hostapd/hostapd.conf

## Configuriamo il NAT (Network Address Translation)

In questo setup permettiamo a multipli client wifi di passare attraverso l’ethernet.

Comando:

sudo nano /etc/sysctl.conf

andiamo alla fine del file e aggiungiamo:

net.ipv4.ip_forward=1

E poi eseguiamo

sudo sh -c "echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward"

per attivare immediatamente.

Ora creiamo la transazione tra la porta eth0 e wlan0:

Se ci vuole usare la connessione ethernet per uscire sulla rete internet

sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE

sudo iptables -A FORWARD -i eth0 -o wlan0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

sudo iptables -A FORWARD -i wlan0 -o eth0 -j ACCEPT

Se si vuole usare la wifi per uscire sulla rete internet

Sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE

Eseguiamo

sudo iptables -t nat -S

sudo iptables -S

e verifichiamo se abbiamo questa situazione:

Salviamo iptables (per essere operativo post reboot)

sudo sh -c "iptables-save > /etc/iptables/rules.v4"

## Primo Test

Eseguiamo il comando per avviare manualmente hostapd:

sudo /usr/sbin/hostapd /etc/hostapd/hostapd.conf

Connettiamoci alla rete wifi attraverso telefono e/o PC.

Eseguiamo il comando

sudo mv /usr/share/dbus-1/system-services/fi.epitest.hostap.WPASupplicant.service ~/

Avviamo e verifichiamo se il deamon hostapd funziona correttamente

sudo service hostapd start

sudo service isc-dhcp-server start

quindi la verifica dello stato

sudo service hostapd status

Oppure il comando:

sudo service isc-dhcp-server status

Configuriamo infine i processi per essere avviati automaticamente ad ogni riavvio [reboot]:

sudo update-rc.d hostapd enable

sudo update-rc.d isc-dhcp-server enable

# Installazione Mosquitto

## Installazione del Broker

Comandi da eseguire passo passo:

wget http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-repo.gpg.key

sudo apt-key add mosquitto-repo.gpg.key

cd /etc/apt/sources.list.d/

[per la versione wheezy - sudo wget http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-wheezy.list]

sudo wget http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-jessie.list

passare al root [digita il comando su ed inserire la password di root], poi eseguire il comando:

sudo apt-get update

ed infine:

apt-get install mosquitto

Installiamo anche il cliente:

apt-get install mosquitto-clients

## Test mosquitto

Aprire due putty collegati al raspberry. Sul primo esegui il comando:

mosquitto_sub -t "TEST_MQTT"

ovvero si sottoscrivere nel ricevere messaggi con il topic TEST_MQTT

sulla seconda finestra di putty esegui:

mosquitto_pub -t "TEST_MQTT" -m "primo messaggio test mqtt"

per valutare se sulla prima finestra arriva il messaggio MQTT.

## Accesso protetto al broker mqtt

Creare un file txt vuoto con il nome pl.txt [in home pi]. Eseguiamo prima

su pi

E poi

cd

per spostarci sulla home dell’utenza pi.

Poi eseguiamo il comando:

sudo nano pl.txt

(inserendo uno spazio vuoto)

(ovvero)

Poi eseguire il comando

sudo mosquitto_passwd -b NOME_FILE USER PASSWORD

[sostituire i campi in maiuscolo]

[ad esempio] sudo mosquitto_passwd -b pl.txt pi primo

Nel file verrà automaticamente inserito username e password da usare per la configurazione mosquitto. In basso un dettaglio:

Ora dobbiamo configurare mosquitto per utilizzare le credenziali appena create. Spostiamoci  nella cartella cd /etc/mosquitto/ ed editiamo il file:

sudo nano mosquitto.conf

ed aggiungiamo le seguenti righe (alla fine del file):

allow_anonymous false

password_file /home/pi/pl.txt

Dobbiamo configurare in lettura/scrittura/esecuzione i seguenti file:

mosquitto.log che si trova in /var/log/mosquitto

mosquitto.conf che si trova in /etc/mosquito [se il file non esiste, riavviare mosquitto – vedi in basso]

Eseguire il comando:

sudo chmod 777 /var/log/mosquitto/mosquitto.log

sudo chmod 777 /etc/mosquitto/mosquitto.conf

poi abilitare mosquitto per avviarsi automaticamente con:

sudo systemctl enable mosquitto

eseguire quindi un riavvio con:

sudo service mosquitto restart

A questo punto effettuare un nuovo test usando le credenziali [per i test abbiamo usato l’username pi e password primo], ovvero su una finestra putty

mosquitto_sub -t "test" -u pi -P primo

ovvero mettersi in ascolto per il topic “test” specificando login/password del file precedentemente creato. Il client può quindi inviare il messaggio:

mosquitto_pub -t "test" -m "primo messaggio test mqtt" -u pi -P primo

Per verificare lo stato

sudo /etc/init.d/mosquitto status

# Installazione e configurazione Node Red

Per prima cosa aggiorniamo node red all’ultima versione ed installiamo I component mancanti; esegui il commando:

bash <(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/node-red/raspbian-deb-package/master/resources/update-nodejs-and-nodered)

Avviare node-red per permettere al software di creare alcuni file di configurazione:

node-red-start

e stoppiamolo subito dopo con il comando:

node-red-stop

Inoltre non dimenticare di configurarlo come avvio automatico

sudo systemctl enable nodered.service

## Sicurezza Node-Red

Installiamo prima un applicativo che ci permetterà di cifrare la password.

sudo npm install -g --unsafe-perm bcryptjs node-red-admin

genera quindi una password eseguendo il seguendo commando:

cd ~/.node-red/node_modules

node-red-admin hash-pw

verrà richiesto di inserire una password [quella che useremo per accedere a node red]. La versione hash della password dovrà essere salvata per essere usata successivamente. Per salvare la password, attraverso la shell  di putty, basterà evidenziare tutta la password e copiarla in un file di testo [sotto windows].

Sempre in

cd ~/.node-red

sudo nano settings.js

bisogna cercare la sezione adminAuth [deccommentare dai caratteri //] ed editare username [a scelta] e password precedentemente generate:.

adminAuth: { type: "credentials", users: [{ username: “pi", password: "<password_hash>", permissions: "*" }] },

Decommentare anche la riga //ui: {path:”ui”}

Abilitare anche la riga con httpNodeAuth - utilizzare le stesse credenziali configurare per adminAuth [login e password]. La riga interessata è

httpNodeAuth: {user:"user",pass:"$2a$08$zZWtXTja0fB1pzD4sHCMyOCMYz2Z6dNbM6tl8sJogENOMcxWV9DN."},

(servirà per la parte frontend)

Start nuovamente node-red, ovvero:

node-red-start

Appena il riavvio è completato, possiamo accedere all’indirizzo del raspberry alla porta 1880

Nel caso di esempio http://192.168.1.201:1880/

Inserire le credenziali [nel caso di esempio pi/primo], e si accedere al pannello backend

Fai click sulle tre linguette orizzontali in alto a destra e poi seleziona manage palette. Nel nuovo pannello che si apre selezionare Install e cercare [e quindi installare] node-red-dashboard. A fine installazione verranno creati una serie di nuovi elementi utili per la parte frontend di nodered [bottoni – grafici…ecc..ecc..] Puoi vedere questi nuovi elementi sulla barra laterale sinistra.

Il pannello frontend si accede aggiungendo all’indirizzo del raspberry, dopo aver specificato il numero di porta, il suffisso /ui, ovvero

http://192.168.1.201:1880/ui

# Gestione Scheda 8266 + Rele

## Arduino IDE

Scaricare ed installare Arduino IDE

https://www.arduino.cc/en/Main/Software

In file  impostazioni configurare il URL aggiunto il path http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json per permettere ad arduino ricercare ed installare firmware per 8266.

Sull’IDE, in strumentiSchede selezionare nodemcu 0.9

Aprire il file 4_rele.ino attraverso Arduino.

Inserire quindi la USB collegata alla scheda 8266. Una volta configurati eventuali drive, verificare su pannello di controllo a quale COM è stata assegnata la scheda.

Compilare e quindi effettuare il deploy sulla scheda con il tasto freccia  presente in:

Il codice verrà trasferito dall’IDE di arduino verso la scheda 8266.

## Software 4 relé (messaggi)

Per gestire i 4 relé, abbiamo configurato il codice sulla scheda 8266 per mettersi in ascolto sul topic chiamato rele. Tutti i messaggi che circoleranno sulla rete avente tale topic saranno intercettati e gestiti dalla scheda 8266.

I messaggi saranno così strutturati:

| Topic | Messaggio | Stato relè |
| --- | --- | --- |
| rele | 1s | APERTO |
| rele | 1n | CHIUSO |
| rele | 2s | APERTO |
| rele | 2n | CHIUSO |
| rele | 3s | APERTO |
| rele | 3n | CHIUSO |
| rele | 4s | APERTO |
| rele | 4n | CHIUSO |

Quindi, da node-red andremo a configurare dei bottoni/switch/altro in modo da inviare i messaggi verso il broker mqtt che a sua volta girerà i messaggi alla scheda 8266.

## Collegamenti Rele8266

# Connessione via SFTP

Connettersi via sftp all’indirizzo del raspberry con le stesse credenziali utilizzate per accedere via putty

# Installa e connetti via VNC

Esegui il comando:

sudo apt install -y realvnc-vnc-server

e poi

vncserver

Con questo comando abbiamo l’indirizzo IP e porta sulla quale connettersi. Per windows scaricare ed installare RealVnc. Avviare il programma VNC e collegarsi al raspberry:

Fai click su continua:

Accedi con le stesse credenziali usati per putty:

Fatto ciò, andiamo sul Menu > Preferences > Raspberry Pi Configuration > Interfaces e configuriamo VNC in “Enabled”. Riavviamo e riconnettiamoci senza specificare la porta.

# Installazione NO-IP

(non necessaria per questa demo)

Con l’utenza root, eseguire il comando:

cd /usr/local/src

poi

wget http://www.no-ip.com/client/linux/noip-duc-linux.tar.gz

tar xzf noip-duc-linux.tar.gz

cd noip-2.1.9-1

make

make install

Se per qualche motivo doveste ricevere il messaggio "make not found" allora significa che non avete tutti gli strumenti per compilare. Vi basterà scaricarli digiando il comando:

sudo apt-get install build-essential

Prima di procedere alla configurazione, è opportuno configurare un account su www.noip.com

Per configurare il vostro client noip dovrete digitare:

/usr/local/bin/noip2 -C

Vi verrà chiesto il nome utente, la password e l'host da configurare.

Come ultima cosa dovrete aggiungere noip2 alla lista dei programmi da avviare all'avvio del sistema operativo. Per fare questo non dovrete fare altro che aggiungere questa linea alla lista di procedure:

sudo nano /etc/rc.local

#!/bin/sh -e

#

# rc.local

#

# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.

# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other

# value on error.

#

# In order to enable or disable this script just change the execution

# bits.

#

# By default this script does nothing.

/usr/local/bin/noip2

exit 0

# Installazione Java

(non necessaria per il prototipo)

Rimuovi prima eventuali openjdk con il comando:

sudo apt-get remove openjdk*

poi recuperiamo la chiave GPG con il comando

sudo apt-key adv --recv-key --keyserver keyserver.ubuntu.com EEA14886

editiamo quindi il file:

sudo nano /etc/apt/sources.list

per aggiungere queste due righe alla fine.

deb http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty main

deb-src http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty main

per poi lanciare:

sudo apt-get update

sudo apt-get install oracle-java8-installer

(accettiamo la licenza oracle)

Alla fine del processo controlliamo la versione di java con

java –version

javac -version